| Наименование характеристики | СибВольт 60110 ЖД |
| --- | --- |
| Номинальное значение входного постоянного напряжения, В | 110 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 93,5÷149,7 |
| Максимально допустимое входное напряжение, В | 165 |
| Входное напряжение автомата включения после выключения по повышенному напряжению, В | ≥142,8 |
| Входное напряжение автомата включения после выключения по пониженному напряжению, В | ≤100,7 |
| Ток холостого хода в активном режиме, не более, А | 1,3 |
| Номинальный входной ток, А | 45±3,0 |
| Максимальный выходной ток, не менее, А | 25 |
| Предельный выходной ток, А | 27 |
| Пусковой выходной ток, не менее, А * | 35 |
| Номинальный выходной ток, А * | 22,5 |
| Выходное среднеквадратичное напряжения, В | 220±11 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50±1,0 |
| Максимальная выходная мощность, Вт * | 4500 |
| Предельная выходная мощность, Вт * | 6000 |
| Пусковая выходная мощность, Вт * | 8000 |
| Входной ток в режиме энергосбережения, А | ˂0,08 |
| Габаритный размеры, не более, мм | 461×208×243 |
| Масса, не более, кг | 13 |

СибВольт 60110 ЖД инвертор, преобразователь напряжения DC/AC? 110B/220B? 6000Bт

Количество 3 штук

Производитель РОССИЯ

Гарантия 6 месяц